Návod k obsluze testeru pH a vlhkosti zeminy.

model PH-707

Půdní hodnota pH je velmi důležitý faktor v produkci kvalitních plodin. Většina plodin nemohou přežít v půdě která je příliš kyselá nebo příliš alkalická. Proto správné měření pH  je  důležité  pro dosážení optimálních výsledků.

Použití: pro změření pH a hodnoty vlhkosti různých druhů z půdy.

Rozsah: pH= 3 - 8 pH

Vlhkost: 1 - 8 %

Postup při měření:

1. Před měřením odstraňte z povrchu půdy všechny nežádoucí nečistoty jako tráva, lupení, kamení, atd.

Jestliže je půda suchá nebo obsahuje příliš mnoho umělého hnojiva pokropte půdu trochu vodou (toto

opatření proveďte 25- 30 minut  před měřením).

2. Před používáním testeru se ujistěte, že měřící kovové kontakty jsou čisté (v případě většího znečistění

je odmastěte a lehce vyčistěte kovový povrch jemným brusným papírem). Před použítím zcela nového

testeru doporučujeme vložit jej před vlastním měřením několikrát po  sobě  do  polosuché  půdy, aby  se

kovové kontaktní plochy obrousily. Toto opatření proveďte za účelem odstranění možné mastnoty z jeho

kovového povrchu která by mohla ovlivnit přesnost měření pH a vlhkosti půdy.

3. Vsuňte měřidlo kolmo do půdy kterou hodláte testovat. Pro měření je nutné, aby byly do půdy zasunuty zcela kovové plochy testeru. Zeminu v okolí testeru lehce upěchujte aby nastal potřebný kontakt mezi měřícími elektrodami a zeminou.

Asi za deset minut po vložení testeru do půdy je přístroj připraven signalizovat správnou hodnotu pH a vlhkosti.

Tester může někdy zaznamenávat rozdílné hodnoty v závislosti na půdních podmínkách, přilnavost půdy na kovovém povrchu měřících elektrod, obsah vlhkosti, atd. Z tohoto důvodu doporučujeme provést více měření ze kterých vezmete průměrnou hodnotu.

4. Pokud je tester zasunut v půdě zobrazuje ručička hodnotu pH. Po stisknutí bílého tlačítka bude ručička

signalizovat naměřenou hodnotu vlhkosti.

5. Po použití testeru očistěte kontaktní kovové plochy od zeminy a vlhkosti.

Varování:

1. Nenechávejte kovovou část zkoušeče v půdě příliš dlouho (ne déle než jedna hodina) nebo se může poškodit kovový povrch.

2. Po měření očistěte kovový povrch testeru ( čisté a suché měřící kontakty).

3. Nepoužívejte tester v blízkosti magnetických objektů, a nepřibližujte jej k jiným kovovým předmětům.

4  Tester není určen pro měření kapalin - neměří kapaliny.

5. Nedržte zkoušeč prsty za kovové lochy. Otisky prstů jsou mastné a omezují průtok proudu.

Měřič pH a vlhkosti zeminy

Model : pH- 707

| Technická specifikace | - Testy provádí v intervalu 3 ~ 10 minutách, žádná baterie nebo chemikálie, - Délka: 16.3 cm - Váha: 100 gramy. - pH v rozsahu od 3.5 do 8 . - Vlhkost: od 1 do 8 použití pro ověřování půdy ne kapaliny . |
| --- | --- |
| pH 707 popis | - Kapesní tester acidity půdy nepotřebuje ke své činnosti žádné baterie ani chemikálie, jednoduše se vloží do půdy pro okamžité čtení naměřených hodnot pH a vlhkosti. Pro měření vlhkosti je třeba pouze stlačit spínač. |
| Seznam optimálních pH pro některé zemědělské produkty : | - pH 5~6 : Oleandr, azalka, konvalinka, růže . - pH 5~6.5 : Rýže, brambory, proso, jáhly,obilí, máta peprná, ředkvičky . - pH 6~8 : Špenát, fazole, hlávkový salát, cibule, okurky, mrkev, rajčata, řepa, kukuřice, celer, zelí, chryzantéma, jiřina, narcis, tulipán, karafiát . - pH 7~8 : ječmen, pšenice, žito, cukrová řepa, hrách, jetel, vojtěška zahradnická cínie . |

Operating Instructions for the

SOIL PH AND MOISTURE TESTER

Notes:

Soil pH value is a very important factor in the production of quality crops. Most crops cannot survive in soil that is too acid or too alkaline. Therefore the correct pH reading is esse tial to achieve optimum results.

Usage: To measure the pH and mo·sture value of different kinds of soil.

Range: pH= 3-8 pH

Moisture: 1 - 8

nstructions:

1. Remove any obstruction to t e soil that requires testing, such as surface soil, grass, leaves, pebbles, etc. I the soil is dry or contains too much fertilizer, sprinkle some ater onto the soil and leave for 25-30 minutes before testing.

2. Before using the tes er, be sure to thoroughly clean its metallic surface with a piece of whetting cloth. When using a brand-new tester, we advise you to insert jt into the soil a few times before ta ing your reading. This is in order to remove any oily impurities from its metallic surface that may affect the accuracy of your soil p Hor moisture reading.

3. Insert the meter dlreet ln e soil that requires tesdng, embeddmg ItS

metall,c surface completely and tamping down the surroundmg soil so that it adheres closely to the meter's metalllc electrode surface.

About ten minutes after inserting the meter in the soil, the pointer will indicate the correct value of pH or moisture.

The meter may sometimes register different values depending on the soil condition, adhesion to the meter's metallic surface, moisture content, etc. Therefore it is advised you take an average of several measurements

4. Press the white/green button and the pointer will indicate the correct moisture value.

5. After use, wipe the plates clean of soil or moisture.

Caution:

1. Do not leave the metal part of the tester in the soil for too long (no longer than one hour) or it will damage the metallic surface.

2. Make sure the metallic surface is clean and dry before storing.

3. Do not use the tester near magnetic objects, and keep it away from other metallic objects.

4 Do not measure IiqUld This tester is not designed for measuring Iiquld.

5. Do not hold the tester with fingers on metallic surface. Flngerprints are greasy and reduce the flow of current.